采购编号：lszjy2017003

智能化教室网络设备及

安装布线项目

询

价

文

件

采购人：丽水职业技术学院

2017年6月2日

一、询价公告

因信息化教学改革需要，我院拟建设16间无线联网教室,需采购一批网络设备及相关布线安装服务。 现经丽水市采购办审批同意，该项目由我院自组织询价采购，欢迎有条件的供应商参加，具体内容如下：

（1）询价具体内容：无线控制器、无线AP等一批网络设备及安装布线，具体技术要求详见文件第三条。

（2）投标文件内容包括：营业执照副本、税务登记证复印件；法人或委托人身份证及复印件，委托人需提供法人委托书，及有关投标人需提供的相关资料。

（3）投标文件须装订成册，封面盖上公章，写明采购项目名称，送往丽水职业技术学院信息与设备处816室。送达时间：2017年6月9日下午4:00准（北京时间）。拒绝接收规定时间以外的报价清单。

（4）联系电话：0578-2296463

（5）联系人： 刘老师

丽水职业技术学院

2017年6月2日

附件：互联网教室设备及安装布线项目

二、询价文件

采购编号：lszjy2017003

因信息化教学改革需要，我院拟建设16间无线联网教室,需采购一批网络设备及相关布线安装服务。 现经丽水市采购办审批同意，该项目由我院自组织询价采购，欢迎有条件的供应商参加，具体内容如下：

1.询价具体内容：无线控制器、无线AP等一批网络设备及安装布线，具体技术要求详见文件第三条。

2.投标人应具备的资格要求：

2.1投标单位必须是具有独立法人资格和履行合同能力的供应商；

2.2投标人必须遵守国家有关的法律、法规和政策；

3.评分办法：由学院提供技术参数及规格要求，根据市场调查为最高限价，最终以最低价中标为原则确定成交供应商。

4.其他要求：投标人应以包括货物、税收及所有费用进行报价，包括：货物制造、运输费、税金、安装布线等一切费用；采购人不再另付任何费用。报价用人民币按投标单价报价，单位为元，保留二位小数。本次询价采购，采购单位有权根据市场调查情况对询价结果进行对比，如有异常情况，采购人有权提出暂不采购，并不向各供应商解释具体原因。

5.付款方式：项目通过验收后10个工作日内一次性付款。

6.具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。

7.工期要求：2017年6月30日前完工；

8.交货地点：丽水职业技术学院；

9.技术服务要求：

9.1改造、安装、保险：中标人对本项目负全部责任，包括组织专业工人进行现场设计、安装及工人的人身保险。

9.2验收标准：由采购方组织验收小组对该项目进行验收。

10.质量保证期：自项目验收合格后交用户使用之日起，质保3年。

- 设备名称技术参数及数量清单：

|  | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | ▲单台设备千兆电口数≥4；1个RJ-45 Console管理口，802.11转发性能≥1Gbps，支持802.11ac、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n， AP授权≥32个；内置日志存储空间≥32GB ；▲内置微信认证、短信认证，无需外置服务器（提供截图证明）；▲支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等；支持WIN7-WIN10系统安全接入，支持802.1X WEP认证，内置上网行为审计，支持用户行为轨迹记录，支持对用户信息进行分析，支持管理员权限分权分级；支持移动APP远程查看和管理校园无线网络，能对用户进行注销、加黑、紧急放通等操作（提供截图证明）；支持二维码认证审核，通过扫描二维码对访客进行上网审核（提供截图证明）；▲要求设备制造商软件能力成熟度模型集成达到CMMI4级，提供相应设备制造商盖章证明；原厂保修3年。 | 1 | 台 |
| 2 | 无线AP（吸顶式） | ▲支持802.11a/b/g/n/ac Wave2 协议，整个教室射频数≥3，整个教室最大传输速率≥1000Mbps；▲以太网口≥1*100/1000Mbps，1个RJ-45 Console管理口； ▲最大接入用户数≥256，AP支持集中转发和本地转发模式，同一个AP上支持部分本地转发部分集中转发；支持WIN7-WIN10系统安全接入，支持802.1X WEP认证；支持AP零配置，支持二层广播、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制，要求与无线控制器同一品牌；原厂保修3年（提供学校1个备用AP更换）。 | 16 | 套 |
| 3 | POE交换机 | ▲千兆以太网口≥8个（8个POE口），交换机应满足全线速存储转发，交换机交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps；▲支持IEEE 802.3af以及802.3at两种供电标准，单端口最高输出功率≥30W；整机最高POE输出功率不低于65W，能满足至少为7台802.3af标准的ap供电，要求与无线控制器、无线AP同一品牌；原厂保修3年。 | 6 | 个 |
| 4 | 16个无线教室布线施工及辅材 | 无线布线说明： 1、本次16个无线教室分布于6幢建筑内，每幢3楼设有弱电间。 2、POE交换机安装在弱电间机柜中，Ap的网线从交换机处架设到教室ＡＰ安装的位置。 3、交换机到教室AP间的布线可走原有网线桥架，如无桥架的必须安装PVC管材。 4、安装估算超五类网线*8箱； 5、AP应避开强电线路以及容易产生电磁辐射的用电器，防止受到干扰； 6、布线涉及的管材及固定件、水晶头、扎带、标签标识等“辅材”到现场查勘估算。 7、布线施工要求美观大方；遵循综合布线系统工程标准。尽量不破坏原有装修，如确实避免不了需事先征得用户同意； | 1 | 个 |

- 说明：3.1.该项目建设地点：图书行政楼4楼网络中心。

3.2.项目建设要求：

- 3.3.整体项目为交钥匙工程。

四.交货时间：2017年6月30日；

- 五、最高限价：总价（人民币）8万元整。

- 六、报价单（以下内容由报价单位填写）                  单位：元

| 机构代码编号 |  | 参标单位名称 |  |  | 法人 代表 |  |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业招标编号 |  | 参标单位地址 |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 品名 |  | 型号规格 | 数量 | 报价（单价） |  |  | 总价（元） |  |  |
| 无线控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线AP（吸顶式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16个无线教室布线施工及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

6.1本项目设预算指导总价、单价，高于指导价的报价无效。

6.2该报价包含设备运输、安装调试、税金等所有费用。

6.3中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权要求取消中标人资格，并由中标人承担一切责任、赔偿相应的经济损失。

6.4工期要求：2017年6月30日前完工。

6.5质保期限3年.

报价单位（盖章）                              法人签字：

投标文件封面

采购编号：lszjy2017003

智能化教室网络设备及

安装布线项目

投

标

文

件

投标单位：XXX（公章）

2017年   月  日

投标文件内容：营业执照副本、税务登记证复印件；法人或委托人身份证及复印件，委托人需提供法人委托书；质保期限承诺函，报价单及有关投标人需提供的相关资料。