# 丽水职业技术学院后勤服务有限公司新时代X综合空间

采购窗帘询价公告

采购编号：lszjy20230217

一、项目概况

# 丽水职业技术学院后勤服务有限公司新时代X综合空间建设,需采购接待大厅、会议室、客房等窗帘，项目预算28.3117万元。现进行市场询价，欢迎符合条件的供应商参加报价。

- 询价内容。

- 详见文件“二、采购清单”。

- 投标人应具备的资格要求。

- 具有独立法人资格和履行合同能力；

- 遵守国家有关法律、法规和政策；

- 政采云供应商。

- 评标办法。

- 以采购方规定的规格、技术要求为依据，根据样品材料品质、工艺水平、款式、颜色，以及服务承诺、价格等综合评价，确定两家供应商进入第二轮。

- 根据第一轮评标结果，进入第二轮的供应商可以进行第二次报价（不能高于第一轮），并根据评标小组的意见对样品的材料、工艺、款式、颜色、服务等作出进一步优化的承诺。评标小组据此进行综合评价，确定供应商。

- 实地勘察。有意向参与本项目投标的供应商，可在2023年2月20日上班时间（周一，上午8:00--11:30/下午13:30--17:00），来校勘察场地及样品安装场所（行政楼九楼活动室），联系人：刘老师18805885270。本项为非必选项。

- 报价。以包含货物材料、加工、运输（含上楼）、安装、税金、售后服务等一切费用的总价报价，同时提交单价清单，单位为元。

- 工期要求。2023年3月31日前完成窗帘的安装调试。

- 验收标准。由采购方组织验收小组以招标文件、供应商承诺函、样品，以及窗帘材料即永久阻燃面帘、纱帘、绒布的检测报告为依据进行验收。检测报告在项目完成后，验收前提交。

- 质保与售后服务。自项目验收合格交用户使用之日起，质保不少于3年，终身免费维护。故障报修的响应时间为 2 时。

- 其它未尽事宜，在签订合同时再约定。

- 货物清单（详见附件EXCEL文件《窗帘采购清单》）

- 要求（见下页）

| 项目 | 品名 |  | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永久阻燃布帘 |  | ▲永久阻燃布帘采用原纱阻燃织造而成，具备高阻燃性和持久性，离火即熄不继续燃烧，无毒。 ▲消防阻燃安全指标：达到燃烧性能B1级阻燃以上标准。 1.续燃时间：≤5s； 2.阴燃时间：≤5s； 3.损毁长度：≤150mm； 4.氧指数：≥32.0%； 5.燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 ▲针织绒，经线：150/D涤纶，总根数15800根；纬线：300D涤纶；密度20梭；门幅：≥278cm；成品克重：850克/米；安装皱褶比例1:2；左右褶边5cm；缝纫针距≥3针/cm； 基本安全技术规范指标和生态纺织品指标： 1.甲醛含量：≤300mg/kg； 2.ph值：4-9； 3.异味：无； 4.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg； 5.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级； 6.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级； 7.耐水色牢度（变色、沾色）：≥3级； 8.耐干摩擦色牢度（沾色）：≥3级； 9.可萃取的重金属（锑≤30mg/kg、砷≤1.0mg/kg、铅≤1.0mg/kg、镉≤0.1mg/kg、铬≤2.0mg/kg、铬（六价）＜0.02mg/kg、钴≤4.0mg/kg、铜≤50.0mg/kg、镍≤4.0mg/kg、汞≤0.02mg/kg）； 10.致敏染料：禁用； 其它技术指标： 11.起球：3-4； 12.耐湿摩擦色牢度（变色、沾色）：4-5级； 13.耐皂洗色牢度（变色、沾色）：4-5级； 14.耐热压色牢度（变色、沾色）：4-5级； 15.耐酸斑色牢度（变色、沾色）：4-5级； 16.干洗尺寸变化率：经向：≥-0.8%；纬向：≥-0.5%； 17.水洗尺寸变化率：经向：≥-2.2%；纬向：≥-1.2%； 18.克重量：≥300g/㎡； 19.织物密度：经向≥305根/10cm；纬向≥105根/10cm； 20.透气率:≥105mm/s； 21.静电性能：静电电压≤2400V，半衰期时间≤0.3s； 22.紫外线防护系数（UPF）：≥50； 23.断裂强力：经向≥2000N，纬向≥800N； 24.顶破强力：≥1160N； 25.耐磨性能、耐磨次数：≥50000次； 26.撕破强力：经向≥500N，纬向≥120N； 27.二氯甲烷可溶性物质：≤1.8%； 28.纤维含量：100%聚酯纤维； 29.遮光率：≥91%； 30.悬垂性：≥44%； 31.弯曲长度：纵向：≤1.8cm，横向：≤1.2cm。 |
| 适用于：前台休息室、会议培训用房、活动区、休息区、过道、三楼实训房、准备室、三百人会议培训用房、储藏室、四楼实训用房、客房 |  |  |  |
| 折叠、用料比例说明：窗帘用料与窗帘尺寸2:1比例制作，定位打褶间距28cm至30cm一个 |  |  |  |
| 2 | 纱帘 |  | ▲永久阻燃纱帘采用原纱阻燃织造而成，具备高阻燃性和持久性，离火即熄不继续燃烧，无毒。 ▲消防阻燃安全指标：达到燃烧性能B1级阻燃以上标准。 1.续燃时间：≤5s； 2.阴燃时间：≤5s； 3.损毁长度：≤150mm； 4.氧指数：≥32.0%； 5.燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 ▲棉麻纱，经线：100D/FDY；纬线：120D/DTY；门幅：≥278cm；皱褶比例1:2；左右褶边5cm；缝纫针距≥3针/cm。 基本安全技术规范指标和生态纺织品指标： 1.甲醛含量：≤300mg/kg； 2.ph值：4-9； 3.异味：无； 4.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg； 5.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级； 6.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级； 7.耐水色牢度（变色、沾色）：≥3级； 8.耐干摩擦色牢度（沾色）：≥3级； 9.可萃取的重金属（锑≤30mg/kg、砷≤1.0mg/kg、铅≤1.0mg/kg、镉≤0.1mg/kg、铬≤2.0mg/kg、铬（六价）＜0.02mg/kg、钴≤4.0mg/kg、铜≤50.0mg/kg、镍≤4.0mg/kg、汞≤0.02mg/kg；）； 10.致敏染料：禁用； 技术指标： 11.起球：4-5级； 12.耐湿摩擦色牢度（沾色）：4-5级； 13.耐皂洗色牢度（变色、沾色）：4-5级； 14.耐热压色牢度（沾色、变色）：4-5级； 15.耐酸斑色牢度（变色）：4-5级； 16.克重量：≥135g/㎡； 17.透气率：≥3800mm/s； 18.静电性能：静电电压：≤1400V,半衰期时间：≤0.8s； 19.断裂强力：经向≥250N，纬向≥240N； 20.胀破强力：≥700N； 21.耐磨性能、耐磨次数：≥60000次； 22.二氯甲烷可溶性物质： ≤1.35%； 23.纤维含量：100%聚酯纤维； 24.透光性：45%-55%； 25.悬垂性：≥48%； 26.弯曲长度：纵向：≤1.4cm，横向：≤1.6cm。 29.遮光率：≥45%； |
| 适用于：一楼、二楼公共空间、圆形报告厅、三百人会议室、客房 |  |  |  |
| 折叠、用料比例说明：窗帘用料与窗帘尺寸2:1比例制作，定位打褶间距28cm至30cm一个 |  |  |  |
| 3 | 绒布 |  | ▲永久阻燃绒布帘采用原纱阻燃织造而成，具备高阻燃性和持久性，离火即熄不继续燃烧，无毒。 ▲消防阻燃安全指标：达到燃烧性能B1级阻燃以上标准。 1.续燃时间：≤5s； 2.阴燃时间：≤5s； 3.损毁长度：≤150mm； 4.氧指数：≥32.0%； 5.燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 技术指标： - 绒布外观自然光泽比较柔和； - 绒布面料健康环保； - 甲醛(mg/kg) ≤75； 4.ph值：4-85； 5.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg； 6.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级； 7.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级； 8.耐碱汉色牢度（变色、沾色）：≥3级； 9.耐干摩擦色牢度（沾色）：≥3级； - 10.异味：无； - 11.纤维含量：聚酯纤维 100； - 12.遮光率：≥80%。 |
| 适用于：圆形会议室。 |  |  |  |
| 折叠、用料比例说明：窗帘用料与窗帘尺寸2:1比例制作，定位打褶间距28cm至30cm一个 |  |  |  |
| 铝合金轨道 |  | 外观质量：首次铝合金烤漆+消音条，型材表面清洁，无裂纹、鼓泡、裂纹等可视缺陷；消音条材质为ABS材质；滑轮配置≥7个/米；轨道封口为ABS材质；轨道支架为铁喷漆材质；辅件材质为不锈钢、POM和钢板材质； 技术指标： 1.规定非比例延伸强度：≥205MPa； 2.抗拉强度：≥230MPa； 3.断后伸长率：≥13%； 4.漆膜硬度：≥4H； 5.漆膜附着性：0级； 6.韦氏硬度：≥13； 7.涂层厚度：≥71； 8.耐盐雾腐蚀性能（48h）：≥9.5级； 9.耐碱性（24h）：≥9.5级； 10.轨体：≥2cmx2cm；壁厚：≥1.2mm； 11.耐盐酸性：目视表面无起泡、变色或其他明显现象； 12.耐沸水性：漆膜应无皱纹、裂纹、气泡、脱落及变色； 13.耐硝酸性：目视表面，无起泡、变色、脱落或其他明显变化； 14.耐溶剂性：漆膜无软化及其他明显变化。 |  |
| 挂钩 |  | 外观质量：四叉钩，不锈钢材质，外层烤漆；强度、硬度高，不易折弯变形；用于定位褶制作；单钩长7.5cm，宽2.5cm；线径：2.39mm；数量≥3个/米。 |  |
| 布带 |  | ▲有纺布，密度≥9.3梭；成品克重≥39克/米；布带头尾双线固定，缝纫针距≥3针/cm； 1.宽度7.5cm；规格：孔距2.5cm，加厚加密织造，防晒耐老化，抗紫外线； 2.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg； 3.异味：无； 4.甲醛含量≤20mg/kg； 5.PH值：4-9； 6.断裂强力≥210N。 |  |

- 付款方式

- 合同生效以及具备实施条件后，15 日内支付合同金额的30%。

- 所有货物送到指定地点并安装完毕、验收合格后，中标方开具全额发票，采购方支付清余款。

- 样品要求

- 提供一楼接待大厅（厚纱）、客房窗帘（布3+纱帘）、圆形报告厅窗帘（绒布+金刚纱）样品，窗帘布宽度4m（皱褶后2m），并在指定位置安装悬挂。此外，还需提供布带1米、四叉钩1个、轨道与配件1米，以及布1、布2各1m*1m的布料作为样品。

- 评审结束后，中标单位样品由采购单位封存作为验收依据，并于供货验收后退回，未成交单位样品由供应商于当日自行取回，放弃取回的作无人认领处理。

- 报价单（参阅下页）

新时代X综合空间窗帘报价单（由报价单位填写）

- 采购编号：lszjy20230217

| 机构代码编号 |  |  |  | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 序号 | 品名 |  | 型号规格 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |
|  | 布1：麻 涤纶 |  |  | 593.7m |  |  |  |
|  | 布2：麻 涤纶 |  |  | 55m |  |  |  |
|  | 布3：麻 涤纶 |  |  | 1285.4m |  |  |  |
|  | 厚纱WTS880 |  |  | 64m |  |  |  |
|  | 金刚纱 |  |  | 1196.5m |  |  |  |
|  | 绒布 |  |  | 60.5m |  |  |  |
|  | 铝合金 |  |  | 1680m |  |  |  |
|  | 辅料 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）                          法人签字：

# 丽水职业技术学院后勤服务有限公司新时代X综合空间

窗帘采购项目

（采购编号：lszjy20230217）

投

标

文

件

投标单位：  *************（公章）

2023年02月  日

投标文件内容：营业执照副本、税务登记证复印件；法人或委托人身份证及复印件，委托人需提供法人委托书；政采云供应商证明材料，质保及服务承诺函，报价单及有关投标人需提供的相关资料。本页为投标文件封面。