丽水职业技术学院直供水管改造项目采购

询价文件

一、项目概况：

在基建处项目28幢新宿舍楼建成之际，为了满足新增宿舍楼供水需求，切实保障广大师生的用水量，计划此次对增压泵房进行改造。现进行市场询价，欢迎符合条件的供应商参加报价。

二、询价内容

| 丽水职业技术学院直供水管改造采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 名称 | 参考样式 | 参数 |  |  | 数量 |
|  |  |  |  | 功率kw | 流量l/s | 扬程m |  |
| 1 | 泵 | 轻型立式多级泵 |  | 7.5 | 32 | 53 | 3台 |
| 2 | 控制系统 | 成套控制柜 |  | 内容包含： 冷轧钢柜体，7.5kw变频器，空开元器件，plc，触摸屏等 |  |  | 1套 |
| 3 | 管 | 外镀锌内衬塑钢复合管及配件 |  | DN100 |  |  | 复合管10米 |

三、具体要求：

1.轻型立式多级泵

（1）泵的流量、扬程、效率偏差符合国标规定。

（2）泵壳耐压试验符合国标规定。

（3）泵的振动、噪声符合符合国标规定。电机技术要求和型式试验满足GB755-87《旋转电机基本技术要求》。

（4）正常运行情况下，使用寿命不小于80000小时。

（5）设备零件采用公制,其制作公差应符合国家标准。并能与任何一个生产厂制作的相同规格的零件进行互换。

（6）设备的防腐处理和喷涂工艺在制造厂内完成，但当设备在现场安装后由于各种原因需要再次喷涂时,供货商应按照业主的要求完成喷涂工艺。设备进行表面处理有优良的耐腐蚀性,表面处理寿命不小15年。

2.成套控制柜

（1）侧门和前后门采用2.0mm厚冷轧钢板，左右门采用1.5mm厚冷轧钢板控制柜。

（2）控制柜设计具有短路、缺相、过流、过压、漏电和防雷保护功能，所有选用的电气元件均应具有3C认证。

3.外镀锌内衬塑钢复合管

（1）其中原水管线路约178米共计28个沟槽连接接口改为法兰口或丝口连接，破除恢复水泥路面共计45米。

（2）钢塑复合管内外表面应光滑、不允许有气泡、裂纹、脱皮、伤痕、四陷、色泽不均及分解变色线，钢塑复合管形状应是直管。

4.质保与售后服务。自项目验收合格交用户使用之日起，质保不少于3年，质保报修的响应时间为2小时。

四、投标人资格要求：

（1）具有独立法人资格和履行合同能力；

（2）遵守国家有关法律、法规和政策；

（3）政采云供应商。

五、最高限价：人民币 壹拾叁万肆仟贰佰捌拾元整（￥134280），超过最高限价为无效报价。

六、投标报价：以包括货物制造、运输、税金、安装、售后服务等一切费用的总价报价，同时提交单价清单，单位为元。采购单位有权根据市场调查情况对询价结果进行对比，如有异常情况，有权作出暂不采购或废标决定，并不向各供应商解释具体原因。

七、评标办法：以学校规定的规格、型号及技术参数要求为依据，根据市场调查确定最高限价，最低价中标为原则确定供应商。

八、工期：10个日历天。

九、履约与付款

1.中标单位在收到中标通知后的三个工作日内，支付中标金额5%的履约保证金，逾期不交取消中标资格。项目验收合格后15个工作日内一次性无息返还；

2.付款方式：项目验收合格后15个工作日内一次性付清货款。

十、验收标准：由采购方组织验收小组以招标文件为依据进行验收。

十一、其它未尽事宜，在签订合同时再约定。

十三、报价单（以下内容由报价单位填写）

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 参数 |  |  |  | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |
|  |  |  | 功率kw | 流量l/s | 扬程m |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻型立式多级泵 |  | 7.5 | 32 | 53 |  | 3台 |  |  |  |
| 2 | 成套控制柜 |  | 内容包含： 冷轧钢柜体，7.5kw变频器，空开元器件，plc，触摸屏等 |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 3 | 外镀锌内衬塑钢复合管（含配件） |  |  |  |  |  | 10米 |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）

法人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

丽水职业技术学院直供水管改造项目

投

标

文

件

投标单位：  *************（公章）

2023年06月  日

投标文件内容：营业执照副本、法人或委托人身份证及复印件，委托人需提供法人委托书、报价单及有关投标人需提供的相关资料。本页为投标文件封面。